Landsat 8

Analiza i publikacja mapy WWW

Konspekt laboratoryjny • 90 minut

Scena z 7 sierpnia 2013 r. • Kraków i okolice

Obliczenia w Pythonie, bez QGIS. Jedna paczka danych, jeden notatnik, kompletna strona do przesłania przez SSH/SCP.

Materiały towarzyszą wykładowi 90 minut. Zakres obowiązkowy obejmuje Landsat 8. IBIS nie należy do zadania. Wersja materiałów: 30.09.2026. Dane: USGS/EROS, istniejący projekt NASA/Landsat8. Pierwotny kod: credit S. Moliński.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 1

1. Cel i przebieg zajęć

Po zakończeniu ćwiczenia student potrafi odczytać georeferencję, zastosować skalowanie i maskę jakości, obliczyć wskaźniki spektralne oraz udostępnić mapę na swoim koncie UNIX AGH.

Czas Czynność Wynik

0–10 min Środowisko i kernel Notatnik gotowy do pracy 10–25 min Dane i georeferencja Kanały, CRS i podgląd

25–40 min Skalowanie i maskowanie Reflektancja i ważne piksele 40–55 min Wskaźniki NDVI, NDBI, MNDWI

55–70 min Eksport i mapa GeoTIFF i strona lokalna 70–85 min SSH/SCP Strona na serwerze

85–90 min Sprawdzenie i oddanie URL i trzy wnioski

Przed laboratorium

Zainstaluj Python 3.12 i zależności. Pobierz całą paczkę LABOLATORIUM. Aktywuj konto UNIX, sprawdź login i VPN AGH. Instalacja oraz zakładanie konta nie mieszczą się w 90 minutach zajęć.

Co przygotowano

Dane stanowią wycinek sceny o rozdzielczości 30 m, bez ponownego próbkowania. Notatnik zawiera działające przykłady i miejsca na własne interpretacje. Obliczenia można powtórzyć jednym poleceniem Pythona.

Co oddajesz

Notatnik z wynikami, rzeczywisty adres opublikowanej mapy i trzy wnioski interpretacyjne. Każdy wniosek odnosi się do konkretnego obszaru oraz jednego wskaźnika.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 2

2. Pliki i przygotowanie środowiska

Katalog / plik Znaczenie

data/scene B2–B6, pixel_qa, radsat_qa i XML

data/aoi.geojson Granica obszaru w EPSG:4326

data/manifest.json Pochodzenie danych i założenia

src/landsat_lab.py Wspólny kod obliczeń i eksportu

notebooks/*.ipynb Notatnik wykonywany podczas zajęć

outputs/site Kompletna strona do publikacji

docs/polecenia_iterm.md Polecenia do kopiowania do terminala

W iTerm przejdź do katalogu LABOLATORIUM. Ścieżka zależy od miejsca zapisania paczki. Poniższy przykład odpowiada projektowi prowadzącego:

cd "/Users/owerko/PycharmProjects/NASA/LABOLATORIUM"

python3.12 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

python -m pip install -r requirements.txt

python -m ipykernel install --sys-prefix \

--name landsat-lab --display-name "Python (Landsat LAB)"

python -m jupyterlab notebooks/landsat_od_danych_do_www.ipynb

Wybierz kernel Python (Landsat LAB). Pliku .venv nie przenosimy na inne komputery. W nowym terminalu ponownie aktywuj środowisko.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 3

3. Pierwsze uruchomienie notatnika

Otwórz notatnik landsat_od_danych_do_www.ipynb. Uruchamiaj komórki od góry przez Shift+Enter. Tekst wyjaśnia sens operacji, a komórki kodu wykonują obliczenia.

Ścieżka względna zamiast ścieżki autora

from pathlib import Path

ROOT = Path.cwd()

# Notatnik automatycznie szuka src/landsat_lab.py

# także w katalogach nadrzędnych.

DATA = ROOT / "data"

OUT = ROOT / "outputs"

Powyższy przykład ilustruje łączenie ścieżek. Wykonaj pełną komórkę inicjalizacji w notatniku, która znajdzie ROOT także wtedy, gdy katalogiem bieżącym jest notebooks.

Punkt kontrolny

Oczekiwany komunikat: „Dane wejściowe kompletne”. Program powinien znaleźć siedem plików TIFF. Odczyt źródłowych danych nie wymaga internetu.

Restart i powtarzalność

Polecenie Restart Kernel and Run All Cells odtwarza wszystkie lokalne wyniki. Nie wykonuje SSH ani SCP. W normalnej pracy nie uruchamiaj losowych komórek po zmianie konfiguracji, ponieważ pamięć kernela może zawierać stare dane.

Gdy wystąpi błąd

ModuleNotFoundError oznacza zwykle niewłaściwy kernel. FileNotFoundError wymaga sprawdzenia struktury paczki. Nie zmieniaj ścieżek na ścieżki z komputera prowadzącego, jeśli pliki leżą u Ciebie gdzie indziej.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 4

4. Dane Landsat i kanały

Scena LC08_L1TP_188025_20130807_20170503_01_T1 pochodzi z 7 sierpnia 2013 r. W paczce znajdują się produkty Surface Reflectance Collection 1. Nazwa sceny zawiera identyfikator produktu poziomu 1, ale pliki sr_band i metadane XML opisują reflektancję powierzchniową.

Kanał Zakres / rola Użycie

B2 Niebieski Kompozycja RGB

B3 Zielony RGB, MNDWI

B4 Czerwony RGB, NDVI

B5 NIR NDVI, NDBI

B6 SWIR1 NDBI, MNDWI

pixel_qa Bity jakości C1 Maskowanie

radsat_qa Bity nasycenia Odrzucenie nasyconych pikseli

scene = load_scene(DATA)

print(scene["metadata"]["date"])

print(scene["profile"]["crs"])

print(scene["profile"]["height"], scene["profile"]["width"])

Punkt kontrolny: 2013-08-07, EPSG:32634, 1583 × 1982. Metadane XML zachowują rozmiar pełnej sceny; rzeczywiste rozmiary wycinka czytamy z TIFF. Nie utożsamiaj starej sceny z aktualnym stanem zabudowy.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 5

5. Georeferencja i obszar analizy

Raster ma układ WGS 84 / UTM zone 34N, EPSG:32634. Jego współrzędne są wyrażone w metrach. GeoJSON zapisuje długość i szerokość geograficzną w stopniach. Przed maskowaniem program przelicza granicę do układu rastra.

from rasterio.warp import transform_geom

from rasterio.features import geometry_mask

geoms = [transform_geom("EPSG:4326", profile["crs"],

f["geometry"])

for f in scene["aoi"]["features"]]

inside = geometry_mask(geoms,

out_shape=(profile["height"], profile["width"]),

transform=profile["transform"], invert=True)

Przypisanie CRS nie przelicza współrzędnych. Reprojekcja przelicza je między układami. Zastosowanie stopni jako metrów spowodowałoby pusty wynik albo błędne położenie granicy.

Jawne założenie dotyczące granicy

Oryginalny SHP nie miał plików PRJ ani DBF. EPSG:32634 odtworzono z dopasowania zasięgu do istniejących rastrów clipped. Zapisano geometrię jako GeoJSON i opisano pochodzenie w manifest.json. Granica służy ćwiczeniu; nie stanowi nowo zweryfikowanego urzędowego zbioru granic.

Przycięcie

Dostarczone dane obejmują prostokąt wokół granicy, aby skrócić odczyt. Student wykonuje maskowanie wielokątem w Pythonie. Piksele poza wielokątem stają się NaN, a przy eksporcie otrzymują NoData. Kryterium włączenia piksela opiera się na jego środku (all_touched=False).

Punkt kontrolny: w granicy znajduje się 1 729 364 pikseli.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 6

6. Skala, offset i wartości DN

Surowe DN są całkowitoliczbowym zapisem reflektancji. Skala w XML dla kanałów sr_band wynosi 0.0001. Brak add_offset w tym produkcie oznacza offset 0.

rho = DN * scale_factor + add_offset

# Nasza scena:

rho = 6000 * 0.0001 + 0

# rho = 0.6

Ten sam wzór nie oznacza tych samych parametrów dla każdego produktu. USGS podaje dla reflektancji Collection 2 skalę 0.0000275 i offset -0.2. Nie wolno przenosić maski QA ani parametrów C1 na C2. Kod ćwiczenia odrzuca nieobsługiwaną kolekcję.

Dla każdego kanału kod czyta scale_factor, fill_value i valid_range z XML. W tym zestawie XML dopuszcza DN od -2000 do 16000. Nie zastępuj tego zakresu arbitralną regułą „wszystko poniżej zera jest błędem”.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 7

7. Maska jakości i NoData

Maska łączy granicę obszaru, informacje pixel_qa, nasycenie oraz zakresy poprawnych DN. Wspólna maska B2-B6 pozwala porównywać wskaźniki na tym samym zbiorze pikseli.

Warunek C1 Decyzja w ćwiczeniu Fill, cień chmur, śnieg, chmura, teren zasłonięty Odrzucamy

Wysoka pewność chmur / cirrus Odrzucamy

Nasycenie B2–B6 lub data fill w radsat_qa Odrzucamy

Flaga wody Pozostawiamy DN poza zakresem XML lub równy fill Odrzucamy

Ważne piksele: 1 729 266. Odrzucone w granicy: 98. Zwróć uwagę że białe tło poza granicą nie jest chmurą.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 8

8. Obraz po przygotowaniu

Po zastosowaniu masek ważne piksele zawierają reflektancję, a pozostałe NaN. Funkcja obliczająca wskaźnik pomija NaN i zabezpiecza dzielenie przez mianownik bliski zeru.

a = scene["reflectance"][5]

print(np.isfinite(a).sum())

# NaN nie jest zerem:

print(np.isfinite(np.nan)) # False

print(np.isfinite(0.0)) # True

Pytanie kontrolne: dlaczego zastąpienie każdej wartości 0 przez NaN zmieniłoby statystyki? Wskaźnik równy 0 może oznaczać równe sygnały obu kanałów i pozostaje poprawną obserwacją.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 9

9. NDVI krok po kroku

NDVI = (B5 - B4) / (B5 + B4). Kanał NIR porównujemy z czerwonym. Przykład dydaktyczny: (0.6 - 0.2) / (0.6 + 0.2) = 0.5.

nir = scene["reflectance"][5]

red = scene["reflectance"][4]

denominator = nir + red

ndvi = np.full(nir.shape, np.nan, dtype="float32")

np.divide(nir - red, denominator, out=ndvi,

where=np.isfinite(nir) & np.isfinite(red)

& (np.abs(denominator) > 1e-6))

Wyższe NDVI często odpowiada roślinności. Interpretacja zależy od pokrycia terenu, sezonu i jakości danych. Wskaźnik nie identyfikuje gatunku ani nie stanowi samodzielnej miary zdrowia roślin.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 10

10. NDBI i niejednoznaczność zabudowy

NDBI = (B6 - B5) / (B6 + B5). Porównujemy SWIR1 z NIR. Przykład dydaktyczny: (0.35 - 0.20) / (0.35 + 0.20) = 0.273.

ndbi = normalized_difference(

scene["reflectance"][6], scene["reflectance"][5])

Dodatnie wartości mogą wspierać identyfikację zabudowy, ale pojawiają się również na odsłoniętej glebie. Porównaj jasny obszar z RGB i NDVI, zanim nazwiesz go zabudową. Nie obliczaj „powierzchni miasta” wyłącznie z NDBI > 0.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 11

11. MNDWI i rozpoznawanie wody

MNDWI = (B3 - B6) / (B3 + B6). Porównujemy kanał zielony z SWIR1. Przykład dydaktyczny: (0.12 - 0.02) / (0.12 + 0.02) = 0.714.

mndwi = normalized_difference(

scene["reflectance"][3], scene["reflectance"][6])

Dodatni wynik wspiera rozpoznanie otwartej wody. Sprawdź kontekst przestrzenny i RGB. W poprzednim kodzie ten wzór nazywano NDWI. NDWI McFeetersa wykorzystuje zielony i NIR, dlatego wzór B3/B6 nazywamy tutaj MNDWI.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 12

12. Rzeczywiste wyniki i interpretacja

Wskaźnik Średnia Mediana Poza [-1,1] NDVI 0.6179 0.6402 3

NDBI -0.1905 -0.1909 2

MNDWI -0.4896 -0.5045 0

Statystyki pochodzą z dostarczonego wycinka, wspólnej maski i bieżącego kodu. Drobne różnice ostatnich cyfr mogą zależeć od wersji bibliotek. Dane nie są przykładami syntetycznymi.

Wartości spoza zakresu

Przy ujemnej reflektancji znormalizowana różnica może przekroczyć [-1,1]. Takie wartości raportujemy i zachowujemy w wynikach liczbowych. Nie obcinamy ich automatycznie do granic. Kolory na mapie mają stały zakres [-1,1].

Ćwiczenie

Zmień próg NDVI z 0.5 na 0.3. Porównaj odsetki ważnych pikseli. Wyjaśnij, dlaczego te odsetki nie są zweryfikowanymi udziałami roślinności. Wskaż trzy konkretne obszary na mapie i zapisz trzy krótkie wnioski.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 13

13. GeoTIFF i kontrola eksportu

Wynik analityczny ma typ float32, CRS i transformację zgodne z wejściem. NaN zapisujemy jako NoData = -9999. Wynik prezentacyjny zawiera cztery kanały uint8: czerwony, zielony, niebieski i alfa.

Plik Przeznaczenie

NDVI.tif, NDBI.tif, MNDWI.tif Analiza liczbowa, dalsze obliczenia *_display.tif Kolorowa prezentacja RGBA figures/*.png Ilustracje w materiałach

site/tiles/* Kafelki mapy WWW

summary = export_results(scene, indices, OUT,

minzoom=9, maxzoom=12)

with rasterio.open(OUT / "rasters/NDVI.tif") as src:

restored = src.read(1, masked=True).filled(np.nan)

np.testing.assert_allclose(restored, ndvi,

equal_nan=True)

assert src.crs == profile["crs"]

assert src.transform == profile["transform"]

Punkt kontrolny: test odczytu potwierdza zgodność wartości i georeferencji. Zwykły PNG z wykresem nie zastępuje GeoTIFF, ponieważ nie niesie tej samej georeferencji ani oryginalnych wartości.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 14

14. Kafelki i mapa internetowa

Generator używa Rasterio z poziomu Pythona. Reprojektuje kolorowy raster do EPSG:3857 i zapisuje PNG 256 × 256 w układzie XYZ. Nie uruchamia programów gdal_translate, gdalwarp ani gdal2tiles.

site/

index.html

aoi.geojson

summary.json

vendor/

leaflet.js

leaflet.css

tiles/

NDVI/9/x/y.png

NDBI/...

MNDWI/...

RGB/...

x i y powyżej oznaczają numery kafelków. W XYZ numer y rośnie na południe. Odwrócenie osi, typowe dla pomylenia XYZ z TMS, spowoduje złą lokalizację warstwy. Szablon mapy ustawia tms=False.

Dla tego obszaru zakres 9-12 daje 512 kafelków: po 128 dla każdej z czterech warstw. Zoom powyżej 12 jedynie powiększa istniejące kafelki.

Kolory i przezroczystość

Kolory wskaźników mają wspólny zakres -1 do 1. Kanał alfa ukrywa NoData. Kafelki stosują najbliższego sąsiada, aby nie mieszać kolorów przy granicy maski. Do nowych analiz wracamy do float32 GeoTIFF, a nie do kolorów PNG.

Co wymaga internetu

Leaflet i kafelki wynikowe są dołączone. Jedynie podkład OpenStreetMap jest pobierany z internetu. Jego współczesna treść może różnić się od sceny z 2013 r.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 15

15. Podgląd lokalny

W nowym lokalnym terminalu przejdź do LABOLATORIUM, aktywuj środowisko i uruchom serwer:

source .venv/bin/activate

python -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1 \

--directory outputs/site

Otwórz http://127.0.0.1:8000/. Nie otwieraj index.html przez file://. Serwer pozostaje uruchomiony do Ctrl+C. Jeśli port jest zajęty, wybierz 8001.

Lista kontroli przed publikacją

1. Przełącz NDVI, NDBI, MNDWI i RGB.

2. Sprawdź aktualizację opisu i legendy.

3. Zmień przezroczystość warstwy.

4. Powiększ i przesuń mapę.

5. Wróć przyciskiem „Cały obszar”.

6. Otwórz statystyki obliczeń.

Błędny kolor lub białe tło

Sprawdź, czy oglądasz obszar z ważnymi pikselami. Puste miejsce poza granicą jest oczekiwane. Gdy brakuje całej warstwy, sprawdź istnienie katalogu tiles i błędy 404. Gdy brakuje tylko podkładu, sprawdź internet.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 16

16. SSH: konto i połączenie

Do SSH i SCP potrzebujesz sieci AGH lub VPN. Strony na student.agh.edu.pl są dostępne w sieci uczelni/VPN. Host SSH i adres WWW nie zawsze są identyczne. Źródło: CRI AGH [5].

Konto SSH WWW

Student student.agh.edu.pl student.agh.edu.pl/~login Pracownik / doktorant galaxy.agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~login

W nowym lokalnym terminalu ustaw wariant studencki (składnia zsh w iTerm):

read "AGH_LOGIN?Podaj login UNIX AGH: "

AGH_HOST="student.agh.edu.pl"

AGH_WEB="https://student.agh.edu.pl"

ssh "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}"

W bash użyj read -r -p "Podaj login UNIX AGH: " AGH_LOGIN. Login nie zawiera części @student. Zweryfikuj klucz hosta zgodnie z informacją administratora. Hasło wpisywane w terminalu nie jest widoczne.

Po zalogowaniu jesteś na serwerze. Wykonaj:

pwd

ls -ld "$HOME" public_html

exit

Brak public_html przy pierwszym logowaniu jest normalny. Polecenie exit przywraca lokalną sesję. Nie wklejaj hasła do notatnika ani pliku Markdown.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 17

17. SCP: przesłanie strony

Wszystkie poniższe polecenia wykonuj lokalnie, z katalogu LABOLATORIUM. Nowa nazwa podkatalogu chroni istniejącą główną stronę przed przypadkowym nadpisaniem.

AGH_FOLDER="landsat-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"

ssh "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}" \

"mkdir -p public_html/${AGH_FOLDER} && \

chmod 755 public_html public_html/${AGH_FOLDER}"

scp -r outputs/site/. \

"${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}:public_html/${AGH_FOLDER}/"

SCP przesyła zawartość site, w tym wszystkie kafelki i bibliotekę Leaflet. Nie wysyłaj .venv ani surowych scen. Sama obecność index.html nie wystarcza.

ssh "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}" \

"find public_html/${AGH_FOLDER} -type d \

-exec chmod 755 {} + && \

find public_html/${AGH_FOLDER} -type f \

-exec chmod 644 {} +"

Katalogi potrzebują prawa przejścia, a pliki prawa odczytu przez serwer WWW. Ustawienia dotyczą tylko katalogu publikacji i public_html. Nie używaj chmod -R 777.

Wariant prowadzącego

AGH_LOGIN="owerko"

AGH_HOST="galaxy.agh.edu.pl"

AGH_WEB="https://home.agh.edu.pl"

Wariant prowadzącego ustaw zamiast wariantu studenckiego, przed wykonaniem publikacji. Zmienna AGH_FOLDER pozostaje nazwą osobnego podkatalogu; głównego index.html nie zastępujemy.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 18

18. Weryfikacja strony zdalnej

AGH_URL="${AGH_WEB}/~${AGH_LOGIN}/${AGH_FOLDER}/"

printf '%s\n' "$AGH_URL"

curl -I "$AGH_URL"

open "$AGH_URL"

open działa na macOS. Na innym systemie otwórz wypisany adres ręcznie. Oczekuj odpowiedzi 200 lub przekierowania prowadzącego do 200. Następnie sprawdź w przeglądarce wszystkie warstwy i kafelki.

ssh "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}" \

"test -f public_html/${AGH_FOLDER}/index.html && \

find public_html/${AGH_FOLDER}/tiles \

-name '*.png' | wc -l"

Oczekiwana liczba PNG w nowym katalogu: 512. Jeśli jest mniejsza, powtórz SCP i sprawdź komunikaty przesyłania. Jeśli większa, sprawdź, czy katalog zawiera wyniki wcześniejszych prób.

403 Forbidden

Sprawdź uprawnienia 755 dla katalogów, 644 dla plików. Niektóre konfiguracje wymagają prawa przejścia przez katalog domowy. Po sprawdzeniu ustawień konta możesz nadać wyłącznie to prawo:

ssh "${AGH_LOGIN}@${AGH_HOST}" 'chmod o+x "$HOME"'

Brak dostępu do konta

Zachowaj outputs/site i uzgodnij z prowadzącym dokończenie publikacji. Nie wpisuj wymyślonego URL. Instrukcja jest przygotowana zgodnie z dokumentacją AGH, ale sprawdzenie konta wymaga rzeczywistego logowania właściciela.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 19

19. Typowe błędy i diagnoza

Objaw Najpierw sprawdź

ImportError / ModuleNotFoundError Aktywne .venv i wybrany kernel Jupyter.

Brak rastra Paczka data/scene i bieżący katalog.

Niezgodna siatka CRS, transformacja i wymiary wszystkich kanałów. Brak przecięcia granicy Współrzędne GeoJSON i reprojekcja do UTM.

Wynik tylko NaN Maska QA, fill_value i zgodność produktu C1.

NDVI ponad 1 Ujemna reflektancja, mianownik i piksele QA. Nie obcinaj bez diagnozy. Strona bez kafelków Przesłanie całego site, ścieżki względne, wielkość liter. Mapa odwrócona przestrzennie Pomylenie TMS i XYZ; tutaj tms=False.

SSH timeout Sieć AGH/VPN i poprawny host.

Permission denied Login UNIX, aktywność konta i hasło UNIX.

404 / 403 Adres i index.html / prawa odczytu i przejścia.

Zajęty port 8000 Inny port, np. 8001, i zgodny adres przeglądarki.

Nie zmieniaj wielu parametrów jednocześnie. Zachowaj pełny komunikat błędu, wskaż komórkę i sprawdź ostatni poprawny punkt kontrolny. To pozwala odróżnić błąd danych od błędu środowiska.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 20

20. Zadanie i kryteria zaliczenia

Oddaj zapisany notatnik z wykonanymi komórkami. W sekcji „Moje wyniki” wpisz rzeczywisty adres mapy oraz trzy wnioski. Każdy wniosek powinien odnosić się do wskazanego miejsca, a nie tylko do definicji wskaźnika.

Element Punkty Warunek

Obliczenia i QA 4 Poprawne kanały, skala, NoData, georeferencja Mapa 2 Warstwy, legenda, przezroczystość

Publikacja 2 Działający URL i komplet kafelków

Interpretacja 2 Trzy obserwacje i ograniczenia

Przykład formy odpowiedzi

„W obszarze wskazanym współrzędnymi … obserwuję wysokie NDVI i zieloną strukturę na RGB. Wspiera to interpretację roślinności dla daty 2013-08-07.” Uzupełnij miejsce na podstawie własnej mapy; nie przepisuj tego zdania bez wskazania obiektu.

Pytania końcowe

1. Dlaczego 0 nie jest NoData?

2. Dlaczego dodatni NDBI nie wystarcza do rozpoznania zabudowy?

3. Czym różni się GeoTIFF od kolorowego PNG?

4. Dlaczego SSH dla home.agh.edu.pl używa innego hosta?

5. Czy zoom 17 poprawia rozdzielczość Landsat?

Dla chętnych

Oblicz NDWI B3/B5 i porównaj go z MNDWI. Następnie zmniejsz maxzoom do 11 i zapisz do osobnego katalogu. Porównaj rozmiar publikacji i czytelność.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 21

21. Źródła i odtwarzalność

1. Dane i parametry

USGS/EROS, ESPA XML dostarczonej sceny. Skala, zakresy DN i bity QA w data/scene/*.xml. Manifest opisuje przygotowanie wycinka i założenie CRS granicy.

2. USGS: NDVI

https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-normalized-difference-vegetation-index

3. USGS: skala i offset

https://www.usgs.gov/faqs/how-do-i-use-a-scale-factor-landsat-level-2-science-products

4. Wskaźniki NDBI i MNDWI

Zha, Gao, Ni (2003): doi.org/10.1080/01431160210144570. Xu (2006): doi.org/10.1080/01431160600589179. 5. CRI AGH: konta UNIX

https://cri.agh.edu.pl/uslugi/konta-unix (sprawdzono 30.09.2026).

6. Rasterio

https://rasterio.readthedocs.io/en/stable/topics/reproject.html

7. Leaflet 1.9.4

https://leafletjs.com/reference.html. Licencja biblioteki w src/vendor/LICENSE-Leaflet.txt.

8. Projekt źródłowy

NASA/Landsat8, pierwotny credit: S. Moliński. Pakiet zachowuje plik LICENSE projektu. IBIS pominięto.

requirements.txt utrwala wersje środowiska użytego do sprawdzenia ćwiczenia. summary.json zapisuje parametry i wyniki. tools/build_notebook.py odtwarza notatnik źródłowy, a tools/build_materials.py konspekt i treść slajdów.

LANDSAT 8 / LABORATORIUM 90 MIN 22